附件：技术需求

注：所有投标人的投标报价不得超过最高限价

| 序号 | 设备名称 | 数量/单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合验光仪“牛眼” | 2台 | - 球镜度测量范围：-19.00D ~ +16.75D 步长：0.25D(使用0.12D辅助镜片时步长为0.12D) 2.柱镜度测量范围：0 ~ -6.00D(使用附加镜片时为0 ~ -8.00D) 步长：0.25D(使用0.12D辅助镜片时步长为0.12D) 3.柱镜轴位测量范围：0～180° 4.步长：5°（5°以下可估读） 交叉柱镜±0.25D 5.旋转棱镜 测量范围：0～20∆ 步长：1∆ 6.棱镜基底 测量范围：0～360° 7.瞳距调节范围：50mm～75mm 步长：1mm 8.集合调节 ∞，380mm（瞳距64mm时） 9.额托调节16mm 10.镜角距13.75mm 11.外形尺寸335mm(长)×320mm(宽)×90mm(高) 12.重量：4.5 kg |
| 2 | 投影仪（LED） | 2台 | - 投影仪距离: 2 m- 7 m( 5 m为标准) - 投影尺寸: 30 ( W)× 225 ( H) mm( 5 m - 显示灯: 5 V 20 W（LED灯) - 投影扩大倍数: 30 ×( 5 m) - 自动待机功能: 3 - 10分钟后 - 显示:整幅视标显示/单行视标显示单列视标显示/单件视标显示 - 过滤色:红/绿 - 倾斜角度：球形接头 - 遥控器:20H×61×180D - 尺寸主机:300( L)×210 D)×140 H - 图标：33种 - 耗电：50VA - 净重主机：5.0KG - 电源: AC 220 - 240 V 50 / 60 Hz |
| 3 | 组合验光台 | 2台 | 工作台面尺寸：1060(W)*1080(D)*1650(H)mm 工作台面上下升降尺寸：698~848mm 座椅升降范围：520~670mm 输入电压：AC220V/50Hz,110V/60Hz |
| 4 | 验光镜片箱 | 17套 | 材质：光学玻璃、塑料圈、皮箱，优质光学玻璃，孔径26mm，塑圈，皮箱，共232片 - 球镜：-20.00~+20.00 - 柱镜：0~±6.00 - 重量：4.5KG - Prism:0.5-8.0 - 单片尺寸：外径38mm， - 用途：视力检测 7.交叉柱镜0.25一个，0.50一个 |
| 5 | 瞳距仪 | 2台 | - 数据显示范围：双眼瞳距44-83mm。 2..有效测量范围：双眼瞳距22-41.5mm。 3.左、右瞳距：22.5-41mm。 4.示值误差≤0.5mm。舍入误差≤0.5mm。 5.可测单眼目标距离：30cm。 6.自动关机时间：停止约一分钟。 |
| 6 | 电脑验光仪 | 1台 | 1.顶点距(VD)：0.0,12.0,13.75,15.0mm 2.球镜度：-25.00~+22.00D(0.12/0.25D步长)(VD=12mm) 3.柱镜度：0.00~±10.00D(0.12/0.25D步长) 4.轴位：1°~180°(每步1°) 5.瞳距范围：10~85mm 6.最小测量瞳孔直径：￠2.0mm 7.视标：自动云雾图 8.显示器：7英寸LCD彩色液晶显示器 9.内置打印机：热敏打印机 10.节电方式：5、15分钟不用自动屏保 11.数据输出：RS232/蓝牙 12.电源：AC100~240V,50/60Hz,50W 13.尺寸/重量：262（W)*486(D)*466(H)mm |
| 7 | 远用视力表 | 1台 | 按国家标准制式调整,LED光源,铝合金箱体,四周可折合. 1.尺寸:300*600*20mm 2.测试距离:2.5m |
| 8 | 半自动磨边机 | 3台 | 1.工作模式：自动 2.加工镜片直径范围:18mm-75mm 3.砂轮配置:抛光轮、玻璃轮、“V”轮、PC轮 4.可加工镜片：玻璃片、树脂片、太空片 5.工作电压和频率：AC 110V ; AC 220V 50/60Hz 6.额定功率：500W 7.净重:48kg 8.尺寸：530(L)× 500(W) ×400(H) mm |
| 9 | 查片仪焦度计 | 1台 | 球镜度数：-25D ～ +25D（0.01D/0.06D/0.12D/0.25D步长） 柱镜度数：0D ～ ±10D(0.01D/0.06D/0.12D/0.25D步长) 柱镜轴位：0°～180°（1°步长） 下加光(ADD) ：0D ～ +10D(0.01D/0.06D/0.12D/0.25D步长) 棱镜度数：0 ～ 20△（0.01△步长） 可测镜片直径：20 ～ 98mm 柱镜测量模式：混合/+/- 棱镜测量模式： X-Y直角坐标，P-B极坐标 基本参数 显示屏：800×480TFT彩色触摸屏 打印机：热敏打印机 外置数据连接：RS232 功率：110V-240V AC, 50/60 Hz, 35W 尺寸：203×233×471mm，4.5kg |
| 10 | 手动焦度计 | 2台 | 1.顶点屈光度：范围+20diopterto -20diopter，刻度0.12D。 2.棱镜屈光度：范围5棱镜屈光度，刻度1屈光率。 3.散光轴位：范围0至180度，刻度1°。 4.适用镜片直径：直径20mm至80mm 5.目镜聚焦度：-5D至+5D |
| 11 | 调温烤灯 | 2个 | - 电压：220V/50Hz或110V/60Hz - 功率：450W - 发热温度：70℃-130℃ 4.温度可调 |
| 12 | 数码游标卡尺 | 1台 | 不锈钢数字显示，量程：0-150mm，分辨率：0.01mm。 |
| 13 | 配件工具\加工工具 | 5台 | 材质：不锈钢。八把常规钳子，六把螺丝刀，一套工具架 |
| 14 | 中心仪 | 3台 | 电压：220V/50Hz 或 110V/60Hz ,功率：10W。 |
| 15 | 三眼打孔机 | 3台 | 眼镜架子衬片上直接打孔,三孔同时完成；打好孔的衬片当模板,不用另做模板；功率：90W。 |
| 16 | 开槽机 | 3台 | 适合于各种玻璃、树脂和PC镜片；开槽深度、位置自由调节(前-中-后)；可调槽的深度:从0至0.7cm；槽的宽度:0.65，适合各种大小镜片及窄长形镜片开槽；镜片厚度:从1.5至11mm；镜片直径:从18到70cm。 |
| 17 | 手动磨边机 | 3台 | 金刚石砂轮经久耐磨，双支架支撑稳定性高，电机功率大转速快，35mm宽砂轮可粗磨、细磨.砂轮尺寸：10x100x35mm. |
| 18 | 镜度表 | 1个 | 光学镜片厚度仪，规格：0-20mm，材质：金属。 电子数显，分辨率：0.05D，精度：0.25D |
| 19 | 厚度仪 | 1台 | 数显，千分之一精度。 |
| 20 | 制模机 | 2台 | - 镜片夹片装置方便易用；1、镜片夹片装置方便易用； - 切割模板速度快，加工精度高 - 电压：220V/50Hz 或 110V/60Hz - 功率：50W - 净重：4kg - 内箱尺寸：34(L)x21(w)x19(H)cm |
| 21 | 裂隙灯 | 2台 | 显微镜系统 ★光学分辨率：2700·N线对（200线对） 显微镜类型：伽利略平行夹角式 变倍方式：非连续5级转鼓变倍式 放大倍率：6.3X、10X、16X、25X、40X 目镜倍率：12.5倍 目镜夹角：10° 瞳距调节范围：52~80mm ★屈光度调节：-8D~+8D 视场直径：36.2mm（6.3X）、22.3mm（10X）、14mm（16X）、8.9mm（25X）、5.7mm（40X） 照明系统 裂隙宽度：0~14mm连续可调（在14mm时，裂隙呈圆形） 裂隙高度：1~14mm连续可调 光斑直径：Ø14mm、Ø10mm、Ø5mm、Ø3mm、Ø2mm、Ø1mm、Ø0.2mm 裂隙角度：0°~180° 裂隙倾角：5°、10°、15°、20° ★滤色片：隔热片、减光片、无赤片、钴兰片、内置黄色滤片 灯源：6V/20W 卤钨灯泡 灯源照度：≥150KLX 灯源亮度调节方式：亮度连续可调 电源 输入电压：110V~220V 输入频率：50Hz/60Hz 输入功率：90VA 输出电压：照明灯6V, 固视灯15V ★内置宽压电源组件，集电源开关、亮度调节旋钮、多点触控拍照按钮于一体，便于安装和操作；可轻松升级数码款。 |
| 22 | 无框打孔机 | 3台 | - LY-988C塑料立管，不带灯和扶手，普通电机； - 最适合为CR、PC镜片打孔、锯槽； - 双面钻孔系统、钻孔无缝隙外表美观、镜片不破裂,完美并有光泽； - 钻头耐用，准确调节钻孔位置，钻孔直径可以预设调节； - 电压：220V/50Hz 或 110V/60Hz - 功率：25W - 净重：3.5kg - 内箱尺寸：25.5(L)x23(w)x35(H)cm |
| 23 | 抛光机 | 1台 | 电压：220V/50Hz 或 110V/60Hz |
| 24 | 角膜曲率仪 | 1台 | 测量范围：曲率半径5.5—11mm，屈光度 30—60D 最小分度值：半径 0.02mm，屈光度 0.25D 测量所需最小表面积： r=5.5mm时，φ1.65mm； r=7.5mm时，φ2.36mm； r=11mm时，φ3.36mm。 |
| 25 | 检眼镜 | 35台 | 便携式检查仪器,2.5伏氙气（3,200K）光纤光源或领先的3.7伏LED（5,500K）光源;高性能光学;带18屈光度的矫正镜片 1、照明形式：大光斑、小光斑、裂隙、网格片、无赤片 2、屈光度补偿： 共25种屈光度 4、电源 ： AC220V/50HZ |
| 26 | 模拟眼 | 35个 | 范围 +4.00D--- -5.00D球镜。远视眼的检影，近视的模拟眼检影，散光的模拟眼检影、教学用练习眼，可装3片镜片，模拟眼专供检影练习，镜筒上有刻度，表示不同的屈光不正患者，凸透镜前有光圈。表示眼瞳孔，并可改变大、中、小三种瞳孔大小。 |
| 27 | 带状检影镜 | 35台 | 1.照明光源：3V/2W 灯泡 2.输入功率：4.5VA 3.变压器的热断路器的动作温度：130° 4.灯丝可作360°旋转及上下移动，定位可靠，光带亮度强弱适中 5.光带调节范围：0.2mm-0.4mm |