- 采购需求

#### 一、项目概况

上饶卫生健康职业学院（上饶卫生学校）校区位于上饶市广丰区城西新区迎宾大道南侧与月兔大道东侧交汇处，占地面积约246.55亩，总建筑面积163509.06平方米，绿地面积54546.51平方米。

1、校舍楼数17幢。

①综合楼1栋，10层，建筑面积19682.7平方米；

②教学楼3栋，5层/栋，建筑面积24277.45平方米；

③实训楼3栋，5层/栋，建筑面积24886.2平方米；

④体艺楼1栋，2层，建筑面积6986.36平方米；

⑤学生宿舍4栋，5层，建筑面积41326.7平方米；

⑥教师宿舍1栋，5层，建筑面积3735.11平方米；

⑦食堂1栋，3层，建筑面积8346.8平方米；

⑧学生宿舍2栋，6层，建筑面积20177.03平方米；

⑨食堂、报告厅，建筑面积8298.43平方米

2、绿化面积54546.51平方米(含水景区0.1万平方米)。

3、学校门4处：北大门（正门）、西侧门（食堂边）、南门、车库入门。

4、电梯数量：9台（实验楼2台1600m医用电梯、食堂2台800m、综合楼2台、2栋宿舍楼各1台，教学实训楼1台）。

5、停车场：地下车位165个，地面车位31个。

6、室内及室外操场

- 采购项目预（概）算

总 预 算：不超过2000000.00元/年

- 采购标的汇总表

| 包号 | 序号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 计量 单位 | 数量 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 上饶卫生健康职业学院（上饶卫生学校）物业服务采购项目 | C2104 | 1 | 项 | 否 |

- 技术商务要求

- 1、服务范围及内容：

物业管理服务范围及总体要求（保洁、绿化核心服务不得分包）：

服务范围:校区整体。

①卫生保洁服务：日常卫生保洁，包括地面、楼道、天台、地下室、卫生间等清扫保洁（不包含食堂内部，学生固定教室，教师办公室）；设施清抹；外墙、玻璃、窗帘清洗；二次水箱清洗和消毒；病媒防制；垃圾收集外运；疫情防控消杀等服务。

②绿化养护服务：中药材养护，日常绿植养护，包括施肥、病虫害防治、修剪、浇水、枯枝杂草清理、水景护理及补植（含大棵灌木）等。

③设备设施维护服务：设备设施的日常运行管理、维修养护。物业负责的工程维修方面，包含管理区域内公共区域的建筑物、道路、市政景观设施、公共场所等各项设施的日常管理，给排水、强电、照明、电梯、空调等设备系统的日常管理；以及各设施和设备小型日常维护维修（各项设施维修单项单次500元（含材料，人工费等）以下由中标单位承担）。

④其他管理服务：包含应急处置要求、节能减排工作要求、日常维修排查和及时处理全校范围内的设施安全隐患等服务、其他可能出现的临时服务项目。

##### 2、人员需求

| 岗 位 | 人 数 | 具体要求（身体状况、岗位要求等） |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1人 | 持物业经理上岗证，大专以上学历，并从事项目经理3年以上经验，身体状况良好，年龄25-50岁，会电脑手机办公；需配备电脑及工作手机。 |
| 保洁主管 | 1人 | 熟悉保洁管理工作，身体健康，年龄40岁以内、吃苦耐劳，会电脑、手机办公； |
| 维修主管 | 1人 | 熟悉维修管理工作，身体健康，年龄50岁以内、吃苦耐劳，会电脑、手机办公； |
| 保洁员（含室内外日常保洁、巡回保洁、水面保洁、垃圾清运） | 28人 | 熟悉保洁服务工作，身体健康，年龄60岁以内、吃苦耐劳，含1名下水作业人员；室内保洁21人、室外保洁4人，会电脑、手机办公； |
| 水电 维修工 | 3人 | 熟悉水电维修工作。24小时服务响应机制，需安排一人轮岗值夜班。会电脑、手机办公； |
| 绿化工 | 6人 | 其中须1名持初级以上绿化工或花卉园艺工（提供技能证书或职称证书均可）和1名具备中医药植物养护经验人员，身体健康，年龄60岁以内，能吃苦耐劳，熟悉绿地和植物养护工作标准，服从学校的安排及管理，有健康证。会电脑、手机办公； |
| 合计 | 40人 |  |

说明：1.投标人根据“人员需求”要求配置，但在开学期间各岗位人员的数量必须满足配置人数的要求，总人数不得低于配置人数的要求。寒、暑假期间三个月份，最低在岗人数不得低于30人，且得保障保洁、绿化、水电维修基本正常运转。

2.投标人必须依照《中华人民共和国劳动合同法》、《社会保险法》、《社会保险费征缴条例》等法律法规和所在地区劳动用工规定进行合法用工，与本项目所有服务人员签订劳动合同，必须为所有服务人员按照规定缴纳各项社会保险费（含养老、工伤、失业和医疗(基本医疗、生育、大病)），社会保险费缴纳标准不得低于项目所在地行政区当年度规定的最低缴纳基数和最低缴纳比例,否则作无效标处理。

- 3.本项目所有服务人员每人每月工资不得低于项目所在地行政区当年度最低工资标准,否则作无效标处理。

4. 所有人员均须持有合法有效身份证，健康体检证明，无重大疾病史和传染病史，无残疾及其它生理缺陷，无犯罪记录，且有宗教信仰员工必须向采购方主管部门报备。

5. 国家有规定须持证上岗的要具有相应上岗证（上岗证的费用由中标供应商承担）。

6. 对上述《人员需求表》中所涉及的证书、工作经验证明材料、岗位要求证明材料须在中标后，在签订合同之前提交至采购人进行审查（正常程序时间来不及办理的证件除外）。中标人完全符合投标时的承诺方可签订合同。否则，采购人有权拒绝签订合同，并上报至同级财政部门按《政府采购法》第七十七条处理。

7.投标人须承诺每季度第一个月一周内（遇节假日顺延）向采购人归口职能部门提交岗位人员花名册（含姓名、身份证号码、联系电话、岗位名称、岗位证书等信息）。物业公司需保持物业人员的相对稳定，如人员出现异动，应及时向采购人归口职能部门报告，离职岗位须在10日内补充到位，服务期内更换比例不得超过本项目服务人员总数的10%。主管及以上人员更换，应提前1个月以书面形式通知采购人归口职能部门，且更换的每人次相应在当期扣减5000元物业费。采购人有权不定期按投标人响应和招标文件要求对到岗人员进行核查，对不按要求派驻人员（包括数量、年龄、学历、职业证书等）将严格依照招标文件规定扣减相应的物业服务费。采购人归口职能部门有权定期对所有物业人员进行业务培训和考核，对物业人员的不良行为进行批评教育。若中标人指派的物业人员出现失职、违反规章制度或不符合考核要求的，采购人归口职能部门有权要求中标人更换该物业人员。中标人应在接到通知后7个工作日内更换到位，如不能及时更换到位的，采购人有权扣减相应的服务费。在人员数量不变，公开招标情况下，采购人归口职能部门有权对人员岗位及运行方式进行调整，中标人需严格执行。

##### 3、一般易耗品、消耗品配置要求（需全新购买不可利旧）

| 序号 | 工具、耗材名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扫把拖把 | 400 | 把 | 一年 |
| 2 | 清洁剂 | 400 | 斤 | 一年 |
| 3 | 肥料农药 | 2000 | 斤 | 一年 |
| 4 | 消杀费（全校范围消杀、包括但不限于购买毒饵站） | 24 | 次 | 一年 |
| 5 | 应急物资装备（包括但不限于防汛物资、警戒线警示牌） | 90 | 套 | 一年 |
| 6 | 电梯维保及年检费、检测费 | 9 | 台 | 一年 |
| 7 | 化粪池清掏费 | 2 | 次 | 月 |
| 8 | 垃圾清运费 | 1 | 年 |  |
| 9 | 绿化养护费（购买补种植物及更换成品草花费用） | 1 | 批 | 一年 |
| 10 | 木工维修费（包括但不限于购买除木板以外的所有维修材料及工具） | 1 | 批 | 一年 |
| 11 | 垃圾容器购置费（其中饮食、商业网点的室内垃圾容器和泔水垃圾桶由各自购置保洁） | 15 | 个 | 户外铁皮垃圾桶；一年 |
|  |  | 80（240L） | 个 | 室内垃圾桶；一年 |
| 12 | 电梯轿厢地毯 | 45 | 块 | 一年 |
| 13 | 管道疏通剂 | 800 | 份 | 一年 |
| 14 | 9台梯控设备的安装及维护（含电梯卡） | 200 | 套 | 一年 |

注：投标人需按照不少于上述清单要求投入本项目，并在《服务需求响应表》作实质性响应，否则作无效投标处理。

##### 4、机械设备、工具配置要求（自有或租赁）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 户外洗扫车 | 1-2辆 | 根据车辆大小而定，大型的1辆，小型2辆 |
| 2 | 室内尘推车 | 2台 |  |
| 3 | 大型垃圾清运车 | 1—2辆 | 根据当日垃圾量、垃圾类别而定 |
| 4 | 洒水车 | 1辆 |  |
| 5 | 高压冲洗保洁车 | 1辆 |  |
| 6 | 高压管道冲洗吸粪吸污一体车 | 1辆 |  |
| 7 | 高空作业一体车 | 1辆 |  |
| 8 | 清扫高空蜘蛛网工具 | 1套 |  |
| 9 | 推草机 | 1台 |  |
| 10 | 打草机 | 4台 |  |
| 11 | 草坪打孔机 | 1台 |  |
| 12 | 绿篱修剪机 | 3台 |  |
| 13 | 落叶吹风机 | 5台 |  |
| 14 | 高枝剪锯 | 2个 |  |
| 15 | 电动锯 | 1个 |  |
| 16 | 烟雾高压喷雾器 | 4个 |  |
| 17 | 远射程高压喷雾器 | 1个 |  |
| 18 | 开沟松土机 | 1台 |  |
| 19 | 地毯吸尘器 | 1台 |  |
| 20 | 除尘机器 | 2台 |  |
| 21 | 室内地面吹干机 | 3台 |  |
| 22 | 保洁巡逻车 | 2辆 |  |
| 23 | 路面清障车 | 1辆 |  |
| 24 | 三轮电瓶车 | 2辆 |  |
| 25 | 翻斗车 | 2辆 |  |
| 26 | 下水管道疏通设备 | 2套 |  |

注：投标人需按照不少于上述清单要求投入本项目，并在《服务需求响应表》作实质性响应。

##### 5、报价要求

报价应包括人工费（基本工资、社会保险费、加班费、福利费）、机械设备及工具费、服务耗材费、行政办公费、管理费、利润、法定税费（至少包含增值税）、单次单项500元以下的日常设备更换费或维修费及招标文件中约定应由投标人完成的本项目全部服务内容所需全部费用。

上饶卫生健康职业学院（上饶卫生学校）物业服务要求标准

一、保洁服务要求标准

总要求是全年无休，每天工作时长6个小时进行室内外日常清洁基础保洁服务和室内巡回保洁（教学楼一楼等），每天12个小时进行室外巡回保洁，保洁完后第一时间目视干净整齐，无白色垃圾、砖头杂物、陈积树叶、果壳渣汁等一切可处理的卫生问题，使用的除污剂不能损坏瓷器、不锈钢等物体表面，作业时要节约水资源，电器设备关键部位严禁用潮湿抹布作业。保洁后产生的垃圾和不是每日保洁的服务事项，接到反映后10分钟内处理完毕，否则也将处罚。具体要求如下：

1.室内日常清洁：①日服务事项：建筑大厅走廊、卫生间、电梯保证每日保洁不少于3次，除图书馆馆内、教师办公室、学生教室无需保洁外，其余区域保证每日保洁不少于2次，容器内垃圾每日清理不少于2次，每次需全面保洁清理一遍，确保每次保洁完后第一时间目视干净，无白色垃圾、纸壳渣汁及明显蜘蛛网积尘等不洁之物。教学办公楼保洁时间在早中晚非上课、上班时间进行，确保上班、上课、开馆前保洁完毕。8:00、14:00需再全面检查处理一遍教学办公楼垃圾桶爆桶和零星垃圾问题。

②周服务事项：扶手、门玻璃、窗台及地面墙面污迹牛皮癣等需每周全面清理保洁不少于1次；垃圾容器需每周全面擦拭保洁不少于2次；低处设施设备、低处蜘蛛网每周需全面保洁不少于1次；开放屋顶每周需保洁不少于1次，每次保洁需对屋面天沟进行检查，及时发现并处理天沟雨水口堵塞问题。

③月服务事项：电灯开关、门窗、地脚线每月需全面除尘除污不少于2次；雨棚、阳台及无人活动的教学办公楼屋顶天台每月需全面保洁不少于2次；所有建筑楼层的空置教室或空置房间每月需全面保洁不少于1次.

④半年服务事项：窗帘布除尘除污迹、运动场除污迹、可移动物品移动保洁、高处设备设施（电风扇投影仪等）除尘、5米以上的高空蜘蛛网清扫、4米以下的玻璃幕墙瓷砖擦拭冲洗除尘除污迹，确保开学前到处干净。

⑤年服务事项：新生入住前需把新生寝室房间全面保洁1次，每年全面检查窗帘布干净程度，窗帘布需至少清洗不少于1次；空调清洗不少于1次（共计1913台（含3P,2.5P,立式空调等））。

⑥卫生间服务：每天晚上冲洗蹲坑、小便池及其周围地面并拖干，若停水或冲水箱出故障，则需安排人员提水冲洗厕所，及时除尿垢污迹，及时擦拭洗手盆冲水箱台面污迹（不含宿舍楼）；每周消杀不少于1次；一楼和有异味的卫生间要立即投放除异味剂。

⑦电梯服务：电梯轿厢每日全面擦拭不少于1次，电梯机房每2周保洁不少于1次，综合楼电梯轿厢须每日铺地毯且每周清洗不少于1次，其它电梯待甲方临时通知再铺设地毯。

⑧临时服务事项：如有明显蜘蛛网、大片污迹、明显浮尘要及时清理；地毯定期吸尘、清洗、擦拭，及时保洁，确保随时使用；会议室、接待室、报告厅等每次使用前后要各保洁1次；学校举办各项会议或大型活动时，需安排保洁人员提前准备好会议室或活动现场的茶水及在会议或大型活动期间及时时添加茶水，并在会议或大型活动结束后做做好茶具清洗和保洁工作；下水道软管脱落和破损，要及时套上或更换；及时使用“上饶卫生健康职业学院小程序”进行线上报修，如遇紧急事件可线下电话进行报修。

2.室外日常清洁：①日服务事项：每日清扫保洁不少于2次，且上午7：30前清扫完1次的区域有校门口、综合楼前广场周边道路、综合楼周边道路、食堂门口、运动场（雨雪天气等地面湿的情况下除外，但不得出现白色垃圾纸壳等明显卫生问题），下午再对以上区域及其他容易产生垃圾的地方进行清扫不少于1次，另运动场需在下午上课前保洁完不少于1次；每日清扫保洁不少于1次的区域有宿舍区四周、屋檐、园林小路及其他地方，需在上午全面清扫完成（特殊情况除外）；垃圾亭垃圾房场地每日保洁不少于2次且垃圾房每日冲洗不少于1次。确保每次保洁完后第一时间目视干净，无白色垃圾、砖头杂物、牛皮癣、果壳渣汁、成片污迹淤泥青苔等不洁之物。落叶高峰期至少每天全面清扫完一遍，同一条路同一片段的树叶要在同一个上班时间段内清扫完，不得堆积在地面上，需及时清理；地面树叶不得向绿化带、污井雨水井里清扫，清扫时使用的保洁工具与产生的垃圾不得堆积在道路中间与人行道缘石坡之处。

②周服务事项：公共设施（宣传栏、指示牌、扶手栏杆、公共座椅等）及园林小品每周需全面保洁不少于1次；地面大片污迹青苔、淤泥浮土要每周全面冲洗清理不少于1次；垃圾桶垃圾亭每周全面冲洗保洁不少于1次，确保垃圾容器干净、无恶臭味。

③月服务事项：路沿边、台阶立面积垢及杂草野树每月全面清理不少于1次。

④半年服务事项：每学期开学前全面冲洗地面不少于1次和运动场全面除污迹不少于1次。

⑤临时服务事项：在学校重大活动重大检查时须按学校具体安排保洁；雨雪霜冻天气立即采取破冰除雪等技术清除路上积雪冰块，并对校园露天楼梯、斜坡等采取防滑措施，防止师生摔伤，雨停后及时清扫地面积水和冲洗地面淤泥；水涝地方退水后要及时消杀和冲洗地面；食堂营业网点停业时公共场所卫生也及时保洁干净；及时反映化粪池污井溢出脏物情况；及时报修井盖水沟盖子破损缺失情况。

3.巡回保洁：①室外巡回（含绿化带）保洁时间在6:30—18:30之间进行不间断维护，校前区主干道、校门口、教学办公楼门口、未使用的临街商铺门口及食堂门口每日至少全面巡回保洁不少于4次，其它地方每日至少全面巡回保洁不少于2次。每日早上上班第一时间拾捡处理一遍7点半以后清扫区域的明显卫生问题及绿化带垃圾。

②室内巡回保洁时间在8:30—11:30和14:30—17:30之间进行不间断维护，每日至少全面巡回保洁不少于2次。保洁卫生间时需立即关闭异常流水设备。

③巡回保洁及时清理处理零星白色垃圾（含零星建筑垃圾）、零星杂物、垃圾爆桶、牛皮癣、杂草野树、污迹积垢、淤泥青苔、擦拭垃圾亭果皮箱盖子和正面部分的污迹浮尘、大厅水珠鞋印等卫生问题；关闭垃圾亭门盖、喷补垃圾亭脱落漆面和及时处理师生们反映的问题（含非巡回保洁区域问题）以及报修异常情况等临时事项；雨天检查处理户外排水口雨水井堵塞积水问题；地面及屋檐沟渠出现的茂盛杂草和野树野藤需在三天内处理完。

4.水面保洁：保洁水域每日需全面保洁不少于2次，确保水面干净，无白色垃圾、绿藻野草、死鱼及非正常气味等现象。水面漂浮物需在上午8:30前和下午2:30前各完成保洁不少于1次；福寿螺产卵块期间每天清理不少于1次；水面及其岸边的垃圾、杂草野树、树叶要及时清理；水质浑浊、有绿藻有异味时要用药物和养水生植物等技术措施净化水质。

5.垃圾收集清运：生活教学垃圾、绿化垃圾、杂物、无主的建筑垃圾及报废物品等一切垃圾的收集清运（不包括有害垃圾、医疗垃圾和泔水垃圾），全部清运至相关部门指定的垃圾处理场所。生活垃圾根据情况袋装化，按生活垃圾分类要求收集外运，日产日清，每日清运不少于2次，每次清运时需全面清理一遍垃圾桶，且要错开上课上班人行高峰期（上课前半个小时）清运校前区垃圾；垃圾压缩车收集垃圾过程中产生的垃圾、污水要立即处理，车走即地面干净；垃圾清运车异味浓时需里外及时冲洗除异味不少于1次；严禁焚烧垃圾。杂物、枯枝叶及建筑垃圾随时收集存放在指定地方，存放时需覆盖，累积达到1车以上量后，中标方需及时处理。寒暑假期间垃圾清运可根据实际情况调整。

6.消杀：按要求开展“四害”、传染病防疫、白蚁及红火蚁消杀工作，减少四害密度及白蚁、红火蚁消杀确保达到消杀要求标准，并做好相关记录及材料汇总工作。如未采取一切科学有效措施灭四害及白蚁、红火蚁所造成甲方损失，中标方将要承担赔偿责任。“四害”、白蚁、红火蚁消杀，要根据病媒生物防制要求购买物资，及时在校园全面开展消杀、投放药物，包括有需求的办公室、寝室等非公共区域场所，病媒生物活动高峰期要根据实际情况增加消杀次数及对污水井、沟渠、隔油池、教室、办公室等害虫隐蔽点要使用包含但不限于烟炮消杀，诱饵投放、化学用剂等。每周对卫生间、垃圾桶、垃圾亭、垃圾房、教室、办公室及宿舍楼、食堂等包含四周全面消杀不少于1次；传染病防疫消杀则根据有关文件要求开展消杀工作。

7.清掏疏通：服务范围内的所有排污排水管网（除食堂经营性网点），包括师生宿舍楼下水道总管、食堂户外路上总管和办公室下水道均要及时处理，每周清掏不少于1次，确保校园排水排污通畅。卫生间堵塞时在接到反映后要在1个小时内赶到现场处理疏通，排水总管堵塞要在12小时内疏通，化粪池堵塞要在24小时内用吸粪车清掏疏通（特殊情况除外）；雨水井每周需全面清掏保洁不少于1次；污井每月需全面检查清掏不少于2次；沟渠、排水排污管道在汛期前需用高压管道冲洗车和人工相结合办法全面检查清通不少于1次；雨天要全面检查雨水井、污井、沟渠、排水管道等排水口，及时清掏疏通堵塞处（即雨停一天后不出现可流动的水），因客观原因造成堵塞积水，要立即报修。学生公寓、教工住宅楼屋顶每年寒暑假期间全面检查处理一遍排水堵塞情况和清理屋顶垃圾，接到堵塞积水反映后及时处理；化粪池每月排污时及清掏疏通不少于2次，在每年的寒暑假期间需全面检查1次，发现化粪池脏物即将影响到排污时及时清掏疏通；每次寒暑假开学前对校园内所有化粪池进行清掏1次。

合同结束期间产生新的物业公司后，中标方要尽快全面清掏一次化粪池，离地面2米以内的化粪池内所有脏物全部清掏干净，无积物漂浮、化粪池管道排污畅通。

8.垃圾容器及垃圾分类工作：购买的垃圾桶款式需经甲方同意方可投入使用，并按上饶市垃圾分类工作要求做好生活垃圾分类投放指导、劝阻工作，保洁员还要负责把师生未分类好的垃圾进行适当的分拣处理。根据垃圾产生量和垃圾分类要求配置垃圾容器，如茶水间或者洗手盆处有倒茶叶渣容器，女厕每个蹲位配有纸篓，男厕视情况配纸篓，确保垃圾全部装入容器内，无垃圾堆放在地面；垃圾容器摆放要整齐一致、美观，摆放位置要方便师生投放垃圾；缺失、破损的垃圾容器要及时添置、更换。

9.其他要求：及时劝阻制止违章装修、乱倒垃圾和乱搭乱建行为及高空抛物行为和不履行门前三包责任制行为，出现不听劝阻时需及时向甲方或有关部门反映，如因中标方督促不到他人不良行为所产生的垃圾，将由中标方负责清理；及时清理大样或者大量杂物；及时整理教学楼通道中无班级领取的桌椅；及时做好全校设施设备维修分拣工作；每月清理教工住宅楼楼道物品1次。

二、绿化养护服务要求标准

总要求是中标方需安排一名熟悉校园绿化管理工作，具备专业绿化管理能力的绿化主管，开展绿化养护工作，需及时完成园林作业任务和购买有关物资工具，全力做好绿化养护工作，达到时刻呈现优美舒爽的绿化观赏效果，无杂草丛生、枝条杂乱、枯枝厚积叶、长势衰弱等现象。具体要求如下：

1.施肥：科学施肥，部分植物每年至少施肥2次，确保植物没有明显缺肥症状，没有影响到植物正常生长；中药材施肥时应针对种植的不同种类来选择合适的肥料种类，包含但不限于：有机肥料、无机肥料、微生物肥料等，施肥时间应根据其生长发育阶段和季节特点来确定，因中标人施肥而导致的中药材死亡，由中标人出资进行购买后补植。中标方入驻第一年的明显缺肥树木在中标方养护一年后再进入施肥考核。

2.病虫害防治：开展病虫害防治，每月不少于2次，控制病虫危害植物生长（包括防治处理蜂窝、隐翅虫、白蚁、红火蚁等危害人身体健康的有害虫类），确保没有出现树枝异常死亡现象，没有影响到植物正常生长；采用高效低毒无污染的药物防治预防病虫害；植物无药害发生，无人中毒事件；中药材种植区域采用物力防治方式包含但不限于：采用色板、灯光诱杀、性诱剂诱杀等方法控制害虫，采用高温消毒、土壤消毒等方法防治病原菌。

3.整枝修剪：根据植物生长情况和甲方要求及时修剪，枝条分布合理，平衡树势，修剪路边树木时要做好安全防护。乔灌木整枝修剪（含高空修剪）每年至少1次，矮化修剪和处理退化树木需根据树木情况而定，枯枝和贴近房屋的树枝及其他需要修剪的枝条需及时修剪，树冠外圈明显的枯枝条需在3天内修剪处理完，断裂枝条需立即处理；月季等树种凋谢花枝时及时修剪固定；色块绿篱草坪修剪每年至少6次，杂乱枝条需在3天内修剪处理整齐，生长季节修剪时不准秃枝，重剪在春季发芽前，修剪时不伤到树木；草坪修剪草皮留茬不低于4厘米；天然半天然植物区除杂草每年至少4次，野草高于50厘米时及时修剪；中药材种植区域应及时去除过密枝、枯枝、病枝，做好通风透光条件，促进植株生长。

4.浇水排涝：科学浇水排积水，树木缺水时立即浇灌，不得出现树木因缺水而表现树叶萎蔫变色现象。汛期被水淹过的植物及时冲洗干净并消杀，树兜下不得积水；浇灌尽量采用节水方式，特殊情况下要使用消防栓水浇灌时需向甲方提出申请，不得擅自开启消防栓，不得浪费水。另外绿化改造工程里的植物和临时摆放的花卉及甲方购买的草花，也要对其浇水。中药材种植区内避免大水漫灌，可采用滴灌、喷灌等节水灌溉方式，提高水分利用率；雨后要及时排水，防止种植区内积水，在种植区域周围挖好排水沟，沟深 30 - 50 厘米，确保排水畅通。如因中标人未及时浇水排涝而导致的中药材死亡，由中标人出资进行购买后补植。

5.除杂草野树野藤：人工草坪、中药材种植区域及色块绿篱内每年除杂草多次，尽量使用人工拔除或除草剂方法除草，根据实际情况有些茂盛成片杂草可通过机器修剪处理；绿化带里无明显杂草野藤野树，出现高出绿化带15厘米的杂草野藤野树或已开花的杂草，需在3天内处理完（持续雨天需修剪的杂草除外）。

6.补种移树：如因中标方管理原因（出现病虫害、荫蔽、浇水及非施工人为破坏等一切管理原因）造成树木死亡或出现主侧枝的枝条严重枯死导致没有绿化观赏价值，均计为死树，由中标方负责赔偿补种，且影响绿化美化效果的死亡植物需在适合种植时间内尽快补种到位，其他的死亡树木可根据甲方要求集中统一补种；补种的植物品种、规格和种植地点需根据甲方要求种植，但甲方要求的树木规格不得超过死亡树木的大小；非中标方管理原因即恶劣灾害天气、施工造成的树木死亡和甲方要处理的正常老化树木等情况造成树木死亡或缺少，不由中标方负责赔偿，但甲方提供的少量苗木将由中标方负责种养，绿化工程除外；免费移植优化绿化效果而不需要机器吊运的树木。

7.植物保护：每日全面检查1次，发现树木歪倒、枝条断裂问题及时处理。做好防寒、防高温、防火、防破坏等工作；树根外露及时培土，裸土地方每年至少松动1次；树木歪倒及时扶正支撑；按技术服务单位的要求采取有效措施救治病危树或长势欠佳的植物，做好更新复壮工作，保持树木的完整性，主侧枝不得缺损；按技术服务单位的要求对各种古树、名贵树进行重点保护；按技术服务单位的要求及时防控和救治受突发事故或自然灾害伤害的树木；树上无钉枪无绳索捆绑，古树、名贵树无损伤；极端天气（如台风/暴雨/冰雪/干旱等极端天气）应加强绿植加固、排水、抗旱、防火措施，狂风暴雨来临前还要全面检查树木是否存在倒伏断裂现象，提前采取有效措施防其砸到人和物，否则中标方将要承担赔偿责任。

8.机械作业：机械作业时不得伤到树木，修剪时对大枝条进行防护涂防腐剂；每年对人工草孔疏草通气至少1次；教学楼周围使用机器作业时需在非上课时进行，不能出现机器噪音影响上课。

9.乔灌木涂白：每年1次，入冬前后尽快涂完；涂白剂需科学配置，涂白高度1.2米左右，涂白均匀、高度一致，无乔灌木出现漏涂等情况。

10.绿化带保洁：每天全面清理绿化带掉落的枝条、路边陈积树叶和其它地方厚积树叶及死树，作业时掉落在地面上的绿化垃圾立即清理干净，人走地面即干净；绿化垃圾及时清理清运或者制作有机肥，严禁乱倒和随意焚烧绿化垃圾，在符合有关规定情况下可在无烟焚烧炉里焚烧。

11.其它：应及时在空地播撒培育应季性草花及秋冬季在退化草坪里播撒矮生黑麦草种子。

三、其他管理服务要求标准

做好校园突发事件应急处置服务和教学楼管理服务等工作，具体要求如下：

1、应急处置要求

1.1做好全年无休24小时处理突发应急紧急事件工作安排（包括卫生工作），备足相关物资，确保突发情况下或接到甲方反映后半小时内人员到现场开展工作，且防汛等重大应急工作还要有1名管理员在现场指挥。

1.2 做好暴风雨大雪等灾害性天气应急工作，如装沙袋筑堤坝拦水、疏通排水口排水管、处理倒伏断裂树木、除雪清路等等，并向甲方报送相应的工作实施方案。

1.3 做好应急处置报备工作，及时告知甲方，并根据现场研判决定是否要向119求助支援处理突发事件。

2、建筑物管理服务要求

2.1 安全隐患排查：每日及时处理暴露的安全隐患问题（如灯管、窗户半脱落悬挂等异常情况），每办个月全面检查服务范围内的包括但不限于学生床、家具、电扇、灯管灯架、空调、楼梯扶手、栏杆、室外运动器械、挂墙挂天花板物品、玻璃门窗、墙砖的松动脱落情况和影响安全通道的楼道物品等肉眼可见的非隐蔽性安全隐患问题（办公室等非服务区域由甲方各部门自行负责检查）异常情况，并做好安全隐患台账工作和记录；暴风狂风前全面检查房屋窗户阳台、走廊围栏上的物品及空调架，发现物品存在坠落安全隐患问题，即时告知他人或者拿下来；可当场解决的，立即消除安全隐患，不能当场解决的，立即警示告知且根据危险情况必要时再做围挡警示处理并立即上报；如未立即做警示提醒处理和报告报修的，由此造成的事故，中标方将要承担赔偿责任。

2.2 做好建筑物雨天屋顶等淋雨地方的检查处理工作，确保雨停一天后没有可流动的雨水，否则视疏通不及时将被处罚（因管道需要维修的除外）。每次大雨暴风雨来临前全面检查教学办公楼屋顶天台排水口，及时清理排水口周围垃圾；下雨中重点检查每栋楼屋顶和电梯底坑轿厢缝隙渗水情况，确保雨水不会影响电梯安全，一旦影响则立即停运；雨停后全面检查屋顶等房屋淋雨地方的每个排水口，及时处理堵塞之处；发现需要维修问题要及时报修。

2.3 其他要求：及时报修门窗玻璃、电灯电风扇、地板砖等设施设备的损坏之处和墙面渗水情况；及时拾捡沿途的白色垃圾及爆桶问题；及时清理公共场所杂物；接到突发事件反映后要立即赶往现场处置；保管、管理好教学楼，宿舍楼等公共教室钥匙，做好登记；

3、其他临时服务事项

3.1 做好重大活动重大检查时的保洁、水电保障服务，并及时处理路面零星。

3.2 电梯故障时要及时报修和张贴告知提醒，并安抚被困人员情绪，特殊情况还要停运电梯。

3.3 做好开学季毕业季和新生报到有关服务工作。

3.4 提前做好会议室，接待室茶水准备。

四、零星小维修服务要求标准

总要求积极主动检查维修损坏异常之处，用材安全，做好施工现场安全和卫生工作，人走地面干净。具体要求如下：

1.及时加固物品（如黑板、门窗、扣板、办公家具及垃圾分类设备等）、挂物品、拆装办公家具、切割螺丝、维修课桌椅讲台、维修办公家具、维修更换窗扣玻璃门扶手、维修更换卫生间隔断板配件及隔板门、维修更换窗帘配件及窗帘杆、维修更换门插销拉手及涂润滑油等一个木工能处理的零星小维修事项，门框门板更换、整片扣板更换、窗帘布更换和整个蹲位卫生间隔断板更换等大维修除外。

2.每日检查易出现问题的地方，主动及时维修松动破损之处，及时处理师生反映的维修问题，紧急问题需在1小时内赶到现场处理。木工小维修有时需要他人帮忙时，中标方管理员要派人协助。

3.寒暑假期间全面检查维修课桌椅、讲台、黑板损坏松动之处，确保不影响到学生上课。

4.提前1个月把需要用的木工材料清单报给甲方采购。

5.脱落的地脚线、腰线瓷砖及时发现及时修补。同时单次单项500元（含）以内的日常设备更换费或维修费（由中标单位自行承担费用）：包括服务内容中要求的所有易耗品和消耗品费用，且不限于：公共卫生间内的水箱、面盆、洗衣池、厕所排风扇、宿舍电风扇、教室吊扇、办公室门锁、教学楼厕所门锁、厕所门、玻璃门、门窗、办公桌椅柜、淋浴龙头、冷热水龙头、电子阀水龙头、电风扇调速器、窗户把手、花洒、花洒架、花洒软管、水箱软管、三角阀、灯管、灯架、插座、插座盖板、寝室柜子把手、水箱进水器、晾衣架、楼顶地漏盖、移动垃圾桶、窗帘拆挂等。

五、设备设施管理服务

1.供配电系统：按国家规范对供电系统进行严格管理，建立严格的运行、管理制度；定期巡视和重点检测，建立各项设备档案，确保供配电设备运行良好，做到安全、合理、节约用电；供电运行和维修人员必须持证上岗；建立24小时处理制度，每周进行巡检并及时记录故障和维修建议；管理好避雷接地的设备设施；制定切实可行的供配电应急预案，设备状态标识明显；对配电房进行规范化管理、标准化改造。密切关注各电器仪表显示，定期抄集水电表等数据并进行分析比对；做好强电井日常维护，定期维护检查，需配备相关人员，持上岗证书。

2.给排水设备：保证给排水系统正常运行使用。建立供水管理制度，保证二次供水符合国家标准，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门等进行日常巡检，水箱保持清洁卫生并定期清洗消毒，定期对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁；定期对排水管进行清通、养护及清除污垢，保证室内外排水排污管网窨井等通畅；对水泵房进行规范化管理、标准化改造。及时发现并解决配合故障。确保水表数据准确。定期对水箱、开水器清洗消杀和保养。

3.照明系统（含室内外灯光）：外观整洁无缺损、松落和安全隐患，灯具和光源完好率、损坏及时维修更换，无昆虫、蜘蛛网、积尘等。

4.电梯管理：相关管理人员须具有与电梯相关的上岗证。建立电梯运行管理、安全管理制度。电梯安全措施齐全、有效。轿厢、井道保持清洁。电梯运行记录完备。编制电梯应急预案，规定应急处理人员抵达现场时限，及时、正确、有效处理电梯困人等故障。严格执行《特种设备安全法》等其它有关规定。

5.每半个月对校内设施设备进行安全排查：包括但不限于学生床、家具、电扇、灯管灯架、空调、楼梯扶手、室外运动器械、栏杆等。

6.单项单次500元以上设备故障无法维修使用，及时向采购方提出报告，并有技工现场协助配合维修维护工作。

7.设施设备单项单次500元以下维修费用时，由中标人承担。所因维修设施设备所产生的一切机械费，运装费，人工费等均由中标单位支付，严禁中标方私自向学生收取任何维修或其他费用。

六、物业服务其他有关要求

1.中标方应严格按照合同要求和招投标文件要求采取一切科学有效的措施开展物业服务工作，确保校园干净整齐、服务达到要求标准，并满足甲方在特殊情况（如重大活动、重大检查等）下加班开展服务工作的要求，确保到处或者局部范围全天候都干净整齐有序，并做好全年无休24小时处理突发紧急事件工作（包括卫生工作）安排。对于未达到的服务质量要求标准，将按考核办法扣罚并应在规定的整改期限内整改到位。另外，不在合同服务要求的工作，甲方将根据实际情况另行支付费用给中标方，但中标方报价不得高于市场价。

2.中标方应按《劳动法》和合同用工要求进行自主招工，满足岗位需求。中标方在用工时满足了在同一工作时间内达到了规定的相应人数在岗做事，则不干涉员工兼做能兼做的岗位事而因此减少的总人数，但全年总工作时长不能低于每位每周42小时的总和（木工、消杀员不计算在内），且不得影响到物业服务质量，造成物业总服务考核不合格或者被批评通报，否则将按一岗一人计算（40个岗位职数则需要40人），每少1人，每次处罚3000元。甲方原则上不干预中标方用工，但重大调整或大规模调整应事前征求甲方意见，且中标方应接受甲方提出的合情合理的用工意见用工安排，对有违规违法、工作不称职等行为的职员应予以辞退并及时调整到位。

3.中标方应每月月底前发放员工工资，不得拖欠员工工资。否则接到员工反映或员工因此闹事后甲方有权延缓支付物业服务费，直到中标方发放了工资，并每次扣罚物业费壹万元。若给甲方造成信誉和经济方面重大损失的，直接解除合同，并由中标方承担全部责任，赔偿给甲方造成的一切直接和间接损失。

4.中标方派驻甲方的工作人员应具有一定的工作经验和从业资格能力，应对工作人员进行安全保密、防火防盗、物业技能、应急处置、消杀等方面的知识培训。

5.中标方派驻甲方的工作人员应统一着装上岗；中标方应实行工作岗位责任制，不留工作范围、工作时间的盲区盲点；中标方工作人员拾捡到的物品要及时上交给甲方；工作时不得擅自挪动甲方物品。

6.中标方派驻甲方的工作人员在工作期间发生的一切事故，其法律责任和经济责任均由中标方自行承担，甲方概不负责。但在突发事件紧急关头挺身而出，保护师生安全而造成的伤害，则根据有关规定处理。

7.中标方作业用水用电免费使用，作业设备工具、车辆要在甲方指定地方充电，节约能源，严禁浪费水电，否则每次每处罚200元。但作业车在集中充电桩充电所发生的费用则由中标方承担。

8.中标方进驻校园一个月内，应全面添置所需垃圾容器，所投放的垃圾容器应符合甲方要求。服务期间应及时更换、添置破损、缺少的垃圾容器，在合同结束后应无偿转交给甲方。

9.中标方不得在办公场所或工具间堆放与工作无关的物品，如易燃易爆物、废品等，对储存工作所需的危险品要妥善保管好。若因中标方原因造成事故，则中标方要承担一切责任。

10.中标方应协助校园保卫处做好校园安全工作，按有关制度或文件要求和学校要求参与安全隐患大排查，协助及时处理暴露的安全隐患问题；做好暴风雨大雪天等灾害性天气的应急工作，灾害性天气期间中标方管理员做好晚上和双休日值班值守安排，随时带领应急人员处理突发事件；发现学生有危险行为时及时制止劝阻；师生反映的蛇、蜂窝、流浪宠物等问题要及时按有关规定处理；在服务范围内发现了白蚁红火蚁危害点时要及时告知甲方或防治人员，否则因不及时告知，造成树木死亡，将要承担赔偿责任。

11.中标方需做好物业服务工作，同校园一样做好保洁保绿等工作，遇到突发情况时要及时处理上报，营造干净、安全、舒适的居住环境。

12.中标方要备足劳动工具，供学生上劳动实践课和教职工劳动活动时借用。

13.中标方应为有需求的住户提供有偿物业服务，如疏通、保洁，但费用不得高于市场。

14.中标方应做好甲方临时交办的物业工作，并按甲方要求开展工作。

15.中标方在进驻前和合同期满后都应积极做好员工思想等有关交接工作，避免群体性事件的发生。合同结束交接时到处干净整齐，绿化带没有杂草丛生、枝条杂乱、缺肥严重和树木即将死亡等现象，树木上没有过量仍在危害的病虫，植物补种到位，化粪池清掏到位，所损坏之处木工维修到位等，否则甲方将从物业费里和履约金里扣除相关处理费，处理费金额以支付他人处理发生费为准。

16.合同期间若发生服务面积增减情况，则招标方将按中标方所报的每项单价计算增减相应的物业服务费。另外如在合同期间出现中标方认为园林技术服务单位工作不当、不及时，因此甲方与他人解除园林技术服务合作关系，则甲方将按每月6000元园林技术服务物业费增付给中标方，至此中标方全面负责绿化养护一切事宜。

17.为合同金额的10%，中标人可采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，中标人须在签订合同后七日内缴纳至采购人，如果中标人拒绝提交履约保证金，则视为放弃中标。履约保证金有效期须在合同有效期内。履约保证金退还：合同履约结束后无任何争议情况下，及时原路全额退还保证金（不计息）。

18.物业服务工作时间要求见下方表格：

| 岗位 | 工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 上午8:00-12:00，下午14:30-17:30 | 每周6天班 |
| 教学楼室内卫生日常清洁 | 上午6:30-8:30，中午12:30-14:00， 晚上18:30-21:00 | 每周7天班 |
| 室外卫生日常清洁 | 上午6:00-9:30，下午13:00-15:30 | 每周7天班 |
| 室外卫生巡回保洁 | 上午6:30—12:30,下午12:30—18:30 | 每周7天班，2班制 |
| 垃圾清运 | 上午7:00-10:00，下午12:30-15:30 | 每周7天班 |
| 清掏疏通 | 上午7:00-10:00，下午14:00-17:00 | 每周7天班 |
| 消杀 | 上午8:00-12:00，下午14:00-18:00 | 工作时长不固定 |
| 绿化养护 | 上午7:00-11:00，下午14:30-17:30 | 每周6天班 |
| 维修工 | 24小时轮班制 | 工作时长不固定 |

| 上饶卫生健康职业学院（上饶卫生学校）物业服务 采购项目费用询价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 学年内物业人员及费用询价表 |  |  |  |  |
| 序号 | 岗位 | 人员编制 | 人均工资标准 | 总费用（元/月） | 备注 |
| 1 | 保洁员室内 | 24 |  |  |  |
| 2 | 保洁员室外 | 4 |  |  |  |
| 3 | 保洁主管 | 1 |  |  |  |
| 4 | 维修工 | 3 |  |  |  |
| 5 | 维修主管 | 1 |  |  |  |
| 6 | 绿化人员 | 6 |  |  |  |
| 7 | 项目经理 | 1 |  |  |  |
| 8 | 社保 |  |  |  |  |
| 9 | 合计 |  |  |  |  |
| 10 | 其他费用（易耗品等） |  |  |  |  |
| 11 | 管理费（元/月） |  |  |  |  |
| 12 | 税率（元/月） |  |  |  |  |
| 13 | 月度合计 |  |  |  |  |
| 14 | 年度合计 |  |  |  | 人工/年（考虑学校实际一学年为9个月） |
| 15 | 3年合计 |  |  |  | 人工/3年（考虑学校实际一学年为9个月） |
| 二 | 寒、暑假物业人员费用询价表 |  |  |  |  |
| 序号 | 岗位 | 人员编制 | 人均工资标准 | 总费用（元/月） | 备注 |
| 1 | 保洁员室内、室外 | 18 |  |  |  |
| 2 | 保洁主管 | 1 |  |  |  |
| 3 | 绿化人员 | 6 |  |  |  |
| 4 | 维修工 | 3 |  |  |  |
| 5 | 维修主管 | 1 |  |  |  |
| 6 | 项目经理 | 1 |  |  |  |
| 7 | 社保 |  |  |  |  |
| 8 | 合计 |  |  |  |  |
| 9 | 其他费用（易耗品等） |  |  |  |  |
| 10 | 管理费（元/月） |  |  |  |  |
| 11 | 税率（元/月） |  |  |  |  |
| 12 | 月度合计 |  |  |  |  |
| 13 | 年度合计 |  |  |  | 人工/年（考虑学校寒暑假年为3个月） |
| 14 | 3年合计 |  |  |  | 人工/3年（考虑学校寒暑假年为3个月） |
| 三 | 汇总 |  |  |  |  |
|  | 汇总表 | 月度合计 |  |  |  |
| 1 |  | 年度合计 |  |  | 学年（9个月）+寒暑假（3个月） |
|  |  | 3年合计 |  |  |  |

注：人员不做变更，请各供应商填写报价。