| 序号 | 模块 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整机机箱 | 1.5mm厚的优质钢板加工、表面喷塑处理工艺；坚硬，而又安全，防变形；表层处理：采用防锈、防腐加工工艺，表面喷塑处理，不易沾污损坏，耐磨；按照人体工程学设计，便于操作；支持颜色定制 |
| 2 | 工控主机 | CPU： 性能不低于i7 9700 ， 内存：不低于16g 硬盘：固态硬盘，不小于256g 电源：不小于300w |
| 3 | 显示触摸屏 | 43寸电容触摸显示一体屏，分别率：1920*1080，响应时间：16ms或小于16ms 可视角度：左右120°，上下110° 亮度：250cd/㎡ 带点率：符合A级屏标准，且不能两个亮点相距太近 |
| 4 | 供电系统 | 220V市电输入，5V/12V/24V稳压直流输出，其他要求：过压保护、过流保护、短路保护、3C认证 |
| 5 | 电动读卡器 | 磁条卡可读,IC卡可读写，ISO7811 1,2,3磁道可读，ISO7816(T=0或T=1) CPU卡读,支持人行PBOC3.0标准，符合EMV标准。串口通讯，电压：DC 12V |
| 6 | 密码键盘 | 符合标准：ISO/IEC 9995和GB/T 14081标准16键，10数字键+6功能键按键 EPP认证 寿命：超过2,000,000次 按键压力：2～3N(牛) 按键材料：优质不锈钢 |
| 7 | 二代身份证阅读模块 | 平均无故障工作时间(MTBF) ：5000小时 读卡距离 ：5cm 符合ISO/IEC 14443 TYPEA/B 标 通过公安部安全与警用电子产品质量检测中心检测 非接触式读取二代身份证信息,U口通讯 |
| 8 | 扫描模块 | 支持标准一维码、二维码扫描，U口通讯 |
| 9 | 社保卡读卡器 | 实际使用地的品牌型号为准 |
| 10 | 凭条打印模块 | 热敏式打印，打印宽度80mm,自带切刀，U口/串口通讯可选，电压：DC 24V |
| 11 | UPS电源 | 500VA,标称时间18分钟，支持设定定时开关机功能，串口通讯，电压：AC 220V |
| 12 | 灯控板 | 各功能口指示灯控制，串口通讯，电压:DV 12V |
| 13 | 黑白激光打印机 | 需监控打印机状态，打印机缺纸，卡纸，打印纸张或碳粉余量。打印速度：38页/分钟 首页输出：6.4秒 ，纸仓容量：250页 +500页 |